[image: image1.png]Fundusze Europejskie Dofinansowane przez | +* " *« .;‘,‘I Pomorze
dla Pomorza Zachodniego Unie Europejsk PO ' S ‘
g 3 pejska 4" Zachodnie
















Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia: 
Zakup i dostawa  wyposażenia dla Koła artystycznego w szkole podstawowej: scena z nagłośnieniem i oświetleniem 
	LP.
	Nazwa
	Liczba sztuk
	Opis techniczny
	Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych;   Prosimy o wstawienie opisu  ostatecznych parametrów, jeśli model posiada wiele wersji produktu, to dodatkowo należy podać szczegółową specyfikację, bądź kod producenta lub link do oferowanego produktu (o ile kod/ link wskazuje na szczegółową specyfikację produktu) . 


	Zadanie 1 : nagłośnienie 

	1
	Zestaw nagłośnieniowy  
	zestaw 
	 W skład zestawu wchodzą: 
1. 2 szt.  kolumn pasywnych (15" - 38cm) o łącznej maksymalnej mocy 2000W z podwyższoną odpornością na warunki atmosferyczne, warunki transportowe oraz uderzenia
· moc Max: 1000W/kolumnę
· Moc RMS: min 300W/kolumnę
· Pasmo: 40Hz-20kHz

· Impedancja: 8Ohm.

· Mocowanie na statyw

· Rączki transportowe od góry + lewa strona + prawa strona

· Możliwość łączenia kolumn w zestawy.

· W zestawie mocowanie do ustawienia kolumny na boku (dla wersji odsłuchowej)

· Gniazda: x2 (równoległe)

· Membrana głośnika wysokotonowego typu C: 44mm, tytanowa PTC

· Głośnik basowy: 38cm, 15"

· Cewka głośnika basowego: 3.0"

· Wymiary całkowite kolumny Wys./Szer./Gł.: 71,0 x 47,0 x 43,0 cm

2. Mikser ze wzmacniaczem 2x350W , Złącze USB do komputera

· Moc: min.  2x350W RMS (minimum 4 Ohm)

· Moc max: 1400W

· Ilość kanałów: min. 12

· Wejścia XLR zbalansowane elektronicznie lub równoważne : min.10

· Wejścia mono jack 6.35mm niezbalansowane elektronicznie: min. 12- lub równoważne 
· Wejście RCA: 2 dla kanału 11/12 zamiennie lub równoważne
· Equalizer: Tak, 3-pasmowy na każdym z kanałów i 7-pasmowy na wzmacniaczu – lub równoważny
· Odtwarzacz MP3: Tak

· USB PC: Tak

· Bluetooth: Tak

· Rejestrator: Tak

· Efekty: min. 99

· Zasilanie   indywidualny dla każdego z kanałów 48V: Tak, dla pierwszy 8 kanałów 

· Czułość: 10dB - 40dB

· Sterowanie Main L/R: Tak

· Wyjście mono XLR: Tak

· Wyjcie AUX Send: Tak

· Dodatkowe wyjścia XLR / Jack 6.3 Main: Tak ( L/R )

· Wyciszenie  w każdym z kanałów: Tak

· Reduktor PAD lub równoważny: Tak

· Cyfrowy wyświetlacz MP3/USB/PC: Tak

· Sterowanie Bluetooth/USB: Tak, za pomocą panelu wbudowanego w mikser.

· Minimalna impedancja na stronę: 4Ohm*

3. Mikrofony do ręki  
Wysokiej klasy zestaw mikrofonów  -dwa mikrofony ręczne
Posiadają  zmienne kanały, metalową obudowę odbiornika i nadajnika, wyświetlacz w nadajniku informujący: o stanie baterii, wskaźniku zasięgu oraz paśmie z którym nastąpiło połączenie.
W skład zestawu wchodzą:
· Dwa nadajniki mikrofonu bezprzewodowego (dwa mikrofony doręczne)

· Baza mikrofonowa - odbiornik

· Przyłącze Jack 6,35mm - Jack 6,35mm lub równoważne 
· Zasilacz sieciowy 12V

· Instrukcja obsługi

Specyfikacja systemu:
· Tryb modulacji: Szerokopasmowy FM

· Zakres częstotliwości: 500-580MHz

· Częstotliwości zmienne

· Liczba kanałów: min 200 kanałów

· Stabilność częstotliwości: ±0.005%

· Zakres dynamiczny: >90dB

· Maksymalne odchylenie: ±48kHZ

· Pasmo przenoszenia audio: 40Hz-16kHz

· Stosunek sygnału do szumu: >80dB

· Odległość robocza: do 100m (bez barier)

· Łączenie(parowanie)  nadajników z bazą za pośrednictwem podczerwieni

Specyfikacja odbiorników :
· Dokładność częstotliwości: ±15KHz

· Zakres odchylenia częstotliwości: <75 kHz

Specyfikacja nadajników:
· Antena: Wbudowana antena spiralna w mikrofonie ręcznym. 

· Przykręcane złącze mono typu Jack 3,5mm ( lub równoważne)  w mikrofonie nagłownym i klipsie krawatowym

· Moc nadawania < 10mW

· Czas operacyjny: min. 9h

· Zasilanie: baterie x 2
4. Wysokiej jakości profesjonalny statyw kolumnowy do zestawu - stelaż oparty na trójnożnej podstawie

Specyfikacja::
· Minimalna wysokość od podłogi przy maksymalnym rozłożeniu podstawy: 120cm

· Maksymalna wysokość od podłogi przy maksymalnym rozłożeniu podstawy: 190cm

· Rozstaw nóg względem siebie: 100cm x 100cm x 100cm

· Wymiary podstawy stojaka do kabiny akustycznej: 18cm x 12cm

· Średnica elementu wysuwanego: 3,5cm

5. Zestaw okablowania i przyłączy

umożliwi połączenie elementów zestawu w całość, a dodatkowe redukcje oraz przyłącza dadzą możliwość skorzystania z kanałów miksera do podłączenia laptopa, telefonu czy innego źródła dźwięku za pomocą przewodu.


	

	Zadanie 2:  scena  

	1.
	Scena mobilna 
	komplet
	SCENA MOBILNA 6 x 4 m ,

12 PODESTÓW  2 x 1m (scena 24m2), wraz z nogami stałymi o wysokości do 60 cm, wraz z akcesoriami łączeniowymi, schodami
Konstrukcja podestu sprawia, że przystosowany jest on do montażu na zewnątrz przy bardzo zróżnicowanym terenie jak i wewnątrz budynków, hal itp.   Aluminiowe podesty sceniczne tworzone i budowane są na bazie lekkiego specjalnie zaprojektowanego profilu aluminiowego. Blat podestu wykonany jest z atestowanej na trudnopalność sklejki wodoodpornej, która w fazie procesu technologicznego została pokryta warstwą anty-poślizgową. Rama podestu zbudowana jest z lekkiego profilu aluminiowego, który posiada tzw. rowki  umożliwiające wykorzystanie ich przy montażu różnych uchwytów, tj.: kostki samopoziomujące podesty przy łączeniu ich ze sobą, uchwyty montażowe do barierek, schodów, banerów, blend, maskownic itp. lub rozwiązanie równoważne zapewniające możliwość stabilnego i szybkiego montażu
Schody zapewniające bezpieczny i wygodny dostęp do sceny dla wykonawców z barierką
Zestaw łączeń do podestów, gwarantujący stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji

	

	Zadanie 3 : oświetlenie

	1
	Reflektor  teatralny  LED
	2 szt.
	Reflektor teatralny LED

Z soczewką Fresnela (lub inną równoważną soczewką schodkową o odpowiednio dobranych promieniach krzywizny pierścieni)
 i temperaturą barwową 3000 K

Kąt wiązki regulowany manualnym zoomem

Cichy, regulowany temperaturą wentylator.
W zestawie uchwyt, osłona skrzydłowa i kabel zasilający,walizka.  
Dane techniczne:

Źródło światła: 100 W LED

Temperatura barwowa: 3000 K

Kąt wiązki: 15 - 45 °

Współczynnik oddawania barw: min. 95

Moc światła przy odstępie 2 m (15°): 6350 lux

Sterowanie: DMX (1/2 kanały) lub inny równoważy przesył sygnałów cyfrowych 
Tryb autonomiczny ustawiany na wyświetlaczu

DMX wejście i wyjście: XLR 3-pin 
Wejście i wyjście zasilające: Power Twist/Powercon lub inna równoważna wtyczka 
Zasilanie: AC 100 - 240 V przy 50/60 Hz

Pobór mocy: max. 115 W

Czarna obudowa z aluminium

Wymiary: 260 x 185 x 160 mm

 
	


Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia zapisy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Wykonawca może zaoferować asortyment równoważny o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych.
Uwaga! Powyższe parametry fizyczne bez określenia przedziału od… do  z tolerancją +/- 10% 
…………………….
Podpis Wykonawcy
10

